عنوان طرح تحقیقاتی:

بررسی ارتباط بین سطح آلاینده های هوا و میزان مراجعه بیماران قلبی- عروقی و ریوی به بیمارستان های شهر بجنورد

تاریخ خاتمه طرح :

1403/03/09

مجری یا محقق اصلی و همکاران  با ذکر وابستگی هر فرد:

ایوب رستگار                 	هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار         مجری مسئول یا نماینده سبزوار

محمدحسین ساقی            	هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار        همکار

مجید فلاحی                       	هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار         همکار

پریسا محمدی                       دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار                          همکار

عنوان پیام پژوهشی ( حداکثر 20 کلمه):

تهیه جاذب برای استخراج داروهای سمی از آب

پیام کلیدی (حداکثر 80 کلمه):

استخراج داروهای سمیت از آب با استفاده از یک جاذب ارزان قیمت

متن پیام پژوهشی ( حداکثر240 کلمه):

- اهمیت موضوع(50 کلمه)،

سنتز یک جاذب  برای استخراج داروهای بیکالوتامید و فلوتامید به عنوان ضد سرطان در آب واقعی و نمونه‌های بیولوژیکی توسعه داده شد . این کامپوزیت از نانوذرات اکسید نیکل مغناطیسی و کیتوزان، تهیه شد.. در شرایط بهینه، این روش خطی در محدوده غلظت 1.2-356.4 نانوگرم در میلی لیتر-1 و 0.89-348.7 نانوگرم در میلی لیتر-1 با ضریب تعیین 0.9951 و 0.9947 برای تعیین بیکالوتامید و فلوتامید بود. حدود تشخیص و درصد RSDهای بین روز برای تعیین بیکالوتامید و فلوتامید به ترتیب کمتر از 0.35 نانوگرم در میلی لیتر و 6.21 درصد بود. تجزیه و تحلیل نمونه های آب واقعی، ادرار بدون دارو، پلاسمای بدون دارو و ادرار پس از دارو نشان داد که این روش توانایی بالایی در تجزیه و تحلیل آب و نمونه های بیولوژیکی برای تعیین بیکالوتامید و فلوتامید دارد.

- مهمترین نتایج طرح به زبان غیر تخصصی(70 کلمه)

پس از دارو نشان داد که این روش توانایی بالایی در تجزیه و تحلیل آب و نمونه های بیولوژیکی برای تعیین بیکالوتامید و فلوتامید دارد

- موارد کاربرد نتایج طرح (80 کلمه)

استفاده از نانوذرات  مغناطیسی عاملدار شده به عنوان فاز جامد که دارای خواص ویژه شامل سادگی و سرعت بالا در  جداسازی و پیش تغلیظ داروها می باشند برای استخراج و شناسایی داروهای  فلوتامید و بیکلوتامید از نمونهای آب و پلاسمای خون.

تأثیرات و کاربردها:

- تأثیر 1: ارائه روشی دقیق و حساس برای شناسایی داروهای ضدسرطان (بیکالوتامید و فلوتامید) در نمونه‌های آب و بیولوژیکی، که به بهبود پایش دارویی و محیطی کمک می‌کند.

- تأثیر 2: توسعه یک جاذب نوین بر پایه نانوذرات و کیتوزان که قابلیت کاربرد در تجزیه‌ و تحلیل‌های زیست‌محیطی و بالینی را دارد.

محدودیت‌های شواهد چه بودند؟

مخاطبان طرح پژوهشی:

همه افراد جامعه

آیا این خبر می‌تواند از نظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، ارزش های دینی و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتی داشته‌باشد؟   خیر

در صورتی که این طرح منتج به مقاله شده است لینک مقاله درج شود:

https://doi.org/10.1080/03067319.2022.2045588

ایمیل ارتباطی و تلفن مجری اصلی طرح:

rastegar.89@gmail.com

09159833229

منابع و مراجع :  حداکثر چهار  مرجع اصلی استفاده شده در طرح تحقیقاتی مورد نظر را ذکر نمایید

- .           Edwards DI. Reduction of nitroimidazoles in vitro and DNA damage. Bioreduction in the Activation of Drugs; Alexander, P, Gielen, J, Sartorelli, AC, Eds. 2013:53.

- Chen X, Cheng X, Gooding JJ. Detection of trace nitroaromatic isomers using indium tin oxide electrodes modified using β-cyclodextrin and silver nanoparticles. Analytical chemistry. 2012;84(20):8557-63.

- Jyothi BJ, Sreelakshmi K. Design and evaluation of self-nanoemulsifying drug delivery system of flutamide. Journal of young pharmacists. 2011;3(1):4-8.

- Wood A, Robertson D, Robertson RM, Wilkinson GR, Wood M. Elevated plasma free drug concentrations of propranolol and diazepam during cardiac catheterization. Circulation. 1980;62(5):1119-22.